Основные правила безопасной работы бытовых котлов и систем отопления.

С понижением температуры наружного воздуха для многих потребителей тепла, имеющих индивидуальные системы теплоснабжения, обслуживание бытового отопительного котла является повседневным делом. Для обогрева современных домов используются отопительные котлы с водяными контурами теплоснабжения. В основном применяют системы с естественной циркуляцией теплоносителя. В другом случае - для принудительной циркуляции теплоносителя применяют насосы. Но в обоих случаях для безопасной  работы системы отопления необходим расширительный бак, компенсирующий тепловое расширение теплоносителя.

Начало отопительного сезона характеризуется достаточно высокими положительными температурами наружного воздуха и это способствует ослаблению контроля за состоянием приборов системы отопления и бытовых котлов. Однако в ночное время часто температура опускается ниже нулевой отметки, что может привести к частичному замерзанию трубопроводов и расширительных баков. В случае замерзания теплоносителя в системе отопления циркуляция прекращается. В котлах происходит кипение теплоносителя с ростом давления. При достижении критических значений происходит взрыв котла и разрушение несущих частей здания с последующим их обрушением. Находящиеся в них люди получают травмы различной степени тяжести.

Для предотвращения аварий в системах теплоснабжения рекомендуем :

Убедится (при наличии) в исправности предохранительного клапана.

Убедится, что запорная арматура на обратном и подающем трубопроводах открыта, открыты все запорные устройства, установленные на ответвлениях системы отопления.

Убедиться в отсутствии воздуха в системе отопления.

Осмотреть дымовые трубы на наличие конденсата в нижних карманах, при необходимости слить.

Убедится в исправности дымоходов и вентиляционных каналов, убедится в отсутствии обмерзания и закупорки оголовков дымоходов.

Подпитать систему отопления и расширительный бак до появления воды из контрольной линии до начала розжига котлов.

После розжига вести наблюдение за давлением и температурой по манометру и термометру, установленным на котле и соответствуют номинальным значениям.

Если при подпитке из контрольной линии заполнения расширительного бака не пошла вода, то это свидетельствует о замерзании системы отопления, о наличии закрытого крана или иной закупорке трубопровода системы отопления. В этом случае необходимо срочно прекратить топить котел, удалить из котла все топливо и внимательно заново проверить всю систему теплоснабжения.

Соблюдая основные правила безопасности, вы убережете себя и своих близких.

Инспектор Чериковской РЭГИ                       Смолик С.И.